РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ПЕРЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ

(II СОЗЫВ)

- РЕШЕНИЕ

- От ________________                                                                         № _________

ст-ца Передовая

Об утверждении генерального  плана Передовского  сельского

поселения применительно к территории населенного

пункта станицы Передовой  Отрадненского

района Краснодарского края

Во исполнении статьи 24  Градостроительного кодекса Российской Федерации для дальнейшего развития Передовского сельского поселения применительно к территории населенного  пункта станицы Передовой  Отрадненского  района Краснодарского края, рациональной застройки и использования природных ресурсов, на основании положительного заключения по согласованию проекта «Генерального плана Передовского сельского поселения применительно к территории населенного  пункта станицы Передовой Отрадненского района Краснодарского края» с администрацией Краснодарского края

Совет  Передовского сельского поселения Отрадненского района           Р Е Ш И Л:

1. Утвердить генеральный план Передовского сельского поселения применительно к территории населенного  пункта станицы Передовой  Отрадненского района Краснодарского края (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Сельская жизнь».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Передовского сельского поселения Отрадненского района по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и контролю.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Передовского сельского

поселения Отрадненского района						А.Д.Рубанов

Приложение К решению сессии Совета Передовского сельского поселения Отрадненского района от ________2013 года №_____

Генеральный   план Передовского  сельского  поселения

применительно к территории населенного  пункта станицы

Передовой  Отрадненского  района

Краснодарского края

Генеральный план Передовского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Передовой Отрадненского района Краснодарского края разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании муниципального контракта от 17.12.2007 г. №07-12-06-01 по заданию муниципального образования Отрадненский район и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2020 года, ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года, планировочной организации территории станицы Передовой, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Отрадненский район Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- заключения по инженерно-геологическому районированию, разработанного ГУП «Кубаньгеология», 2008 г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Отрадненский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Отрадненского района, выполненной «Северо-Кавказское аэрогеодезическим предприятие г. Пятигорск» в 2007г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Отрадненский район Краснодарского края»;

- проектных разработок различных организаций по отдельным объектам капитального строительства, располагаемым на территории поселения.

Настоящий проект генерального плана станицы учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Передовского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Передовой обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- - протокол от 5 декабря 2006 года №197 рассмотрения заявок на участие в конкурсе на разработку генерального плана станицы Передовой Передовского сельского поселения Отрадненского района с решением о размещении заказа в ОАО «Институт территориального развития краснодарского края»;

- муниципальный контракт от 7.12.2006 г. №07-12-06-01 на разработку проекта «Генерального плана Передовского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Передовой Отрадненского района Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана ст.Передовой, утвержденное главой муниципального образования Передовское сельское поселение Отрадненского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Отрадненский район, Передовское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории в границах населенного пункта (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы станицы.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории станицы, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 16.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Передовского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Отрадненского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Отрадненского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика и анализ природных условий

- Климат

Согласно климатическому районированию по СниП -2- 01-82, территория работ относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С, среднегодовая температура +9.90С. Абсолютный максимум температуры воздуха летом достигает 420С, абсолютный минимум зимой -340.

Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Среднегодовая сумма осадков составляет -762мм (ст. Отрадная). Распределение осадков в году неравномерное.

Снежный покров устойчиво держится 1-2 месяца в год. Число дней со снежным покровом -59. Средняя высота снежного покрова колеблется от 3 до 37см, максимальная -54см. В зимнее время часты оттепели, причем в отдельные дни температура повышается до + 10-150С. В году насчитывается 71 день с туманами, 25 из них приходится на холодный период года.

В целом же участок относится к району недостаточного увлажнения. Зона влажности сухая (СНиП 23-01-99).

Участок характеризуется годовой скоростью ветра -2.5 м/сек, (ст. Отрадная). В течение всего года господствуют ветры юго-восточного и северо-западного направлений. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет – 20 (ст. Отрадная). Наибольшая скорость возможная один раз: в год -42м/сек, в 5 лет – 51м/сек, в 10 лет -56м/сек, в 15 лет – 58м/сек, в 20 лет – 60 м/сек.

По приложению 5 СНиП 2.01. 07-85 для станицы Передовой принимаются:

Снеговой район – I (карта 1);

Ветровой район по скорости ветра, м/сек, за зимний период -5 (карта 2);

По толщине стенки гололеда III (карта 4);

По среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район -00 (карта 5);

По среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 250 (карта 6);

По отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150 (карта 7).

Количество дней с гололедом изменяется от 10 дней в год до 40, в 2005 году количество дней с гололедом достигло 60. В среднем принять -20 дней в году (по данным наблюдений ГАИ МО Отрадненский район).

По данным СНиП 23-01099 определены следующие показатели:

Расчетная температура самой холодной пятидневки -210С;

Расчетная зимняя вентиляционная температура -6.80С;

Отопительный период 159 суток;

Нормативная глубина промерзания 0.8м.

- Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория изысканий входит в пределы Низких гор  Северо-Западного Кавказа.

Низкие горные гряды и депрессии, которые соответствуют полосе моноклинально залегающих палеогеновых и неогеновых отложений в наиболее повышенной части предгорий Кавказа.

Элементы структурного рельефа представлены останцами неогеновой куэсты (с абсолютными высотами до 800-900 м), которые хорошо выражены в междуречье рек Белой – Урупа. Северный пологий склон куэсты бронируется песчаниками, известняками и конгломератами чокракского горизонта.

Южный склон обрывается уступом к полосе пониженного, расчлененного балочной сетью рельефа (депрессии), выработанного в глинистых породах. Эта депрессия распространяется до северного подножья верхнемеловой куэсты и наиболее отчетливо выражена между реками Уруп, Лаба и Белая.

Вся эта полоса расчленяется широко разработанными террасированными долинами притоков реки Кубани. На их междуречьях севернее неогеновой куэсты сохранились наиболее древние (верхнеплиоценовые) террасы систем р. Кубани.

По характеру рельефа и геологическому строению территория изысканий соответствует общей истории геологического  развития подножий Северного склона Большого Кавказа.

В пределах территории изысканий выделены следующие геоморфологические элементы:

- поймы рек Урупа, Агоша и Сладкой;

- надпойменные террасы р. Уруп и ее притоков;

- склоны водораздела;

- поверхность водораздела;

- долины оврагов.

Правобережная пойменная терраса р. Уруп, включающая низкую и высокую поймы, занимает значительную площадь на северной границе работ. Ширина поймы от 300 на западе до 1.0-1.5 км на востоке. Поверхность поймы неровная бугристо-западинная, с единичными выемками грунта. Относительное превышение рельефа 1.0-1.5 м. Превышение бровки низкой поймы над урезом воды в среднем составляет 1.2-0.7 м. Эрозионный уступ местами обрывистого строения, эродирован. Четкой границы между высокой и низкой поймой нет.

Правобережным притоком реки Уруп является река Агош.

Пойменная терраса реки Агош  значительно сужена при впадении в реку Уруп, ширина ее составляет менее 100м. Далее на юг, т.е. выше по течению пойма реки Агош расширяется до 500м. В общем, пойменная терраса в рельефе выражена четко. На поверхности поймы организованы искусственные водоемы незначительных размеров.

С правого берега реки Агош в нее плавно вливается ее правобережный приток река Сладкая, образующая хорошо выраженную долину реки горного типа, выше по течению, переходящую в ущелье. Река имеет постоянный непересыхающий водоток. Ширина поймы реки Сладкая 30-70 м.

Жилой застройки в пределах пойм до 5-8 % от всей их площади. Первоначальный рельеф практически не нарушен.

Надпойменные террасы реки Уруп и ее притоков выделены по гравийно-галечниковым отложениям, распространенными под почвой.  В рельефе практически образуют единую поверхность, и отделить их не представляется возможным в рамках этой работы.

Надпойменные террасы плавно наклонены на север, в сторону русла реки, а в целом, уклон местности на северо-восток. Крутизна не более 3-4 градусов.

На территории надпойменных террас расположено до 90% застройки ст. Передовой.

Изменений первоначального рельефа не отмечено.

Склоны водоразделов ограничивают территорию изысканий с юга и юго-востока. Крутизна склонов от 5 до 15 и более градусов.

Абсолютные отметки изменяются от 590.0 до 725.0 м.

Застроены лишь подножья склонов на 5 % от всей их площади, первоначальный рельеф практически не изменен.

Водоразделы на территории работ представляют собой узкие вытянутые полосы овальной формы.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 680.0 до 760.0 м.

Поверхность водоразделов не застроена, из-за удаленности от селитебной зоны. Первоначальный рельеф не изменен.

Эрозионная сеть на территории работ представлена несколькими оврагами незначительных размеров на  склонах. Овраги имеют маленький эрозионный врез, постоянный водоток характерен только в единичных случаях.  Застройки в пределах оврагов нет. Первоначальный рельеф не изменен, тальвеги не перекрыты, сток существует.

- Гидрография

Главной водной артерией станицы Передовой является река Уруп, которая является левым притоком р. Кубани.

Река Уруп небольшим ручейком начинается на Передовом хребте Большого Кавказа, длина реки до ее впадения у г. Армавира в р. Кубань составляет – 231км. Уруп и его многочисленные притоки собирают воду с площади 3220км2. Наиболее значительны левобережные притоки – Большой Тегинь, Малый Тегинь, Джелтмес. В верхнем и среднем течении Уруп – горная река. Долина в этом месте узка и глубока, склоны ее круты и местами она имеет вид отвесных неприступных каньонов.

В нижнем течении р. Уруп, вырвавшись из горных теснин, выходит на предгорную равнину, сложенную глинистыми отложениями с подстилающими их галечниками. В этом промежутке р. Уруп приобретает вид равнинной реки с широкой и пологой долиной со спокойным течением.

Река в низовьях мелководна и в межень ее легко перейти вброд. Водный режим р. Урупа нейстойчив. Уровень воды в реке и расходы ее значительно колеблются в течение года. Наивысшие подъемы воды в реке наблюдаются в июне-июле. В конце лета, осенью и зимой Уруп сильно мелеет. Максимальные расходы могут в 3000раз превышать минимальные.

Зимой р. Уруп замерзает, и ледостав на реке продолжается от одного до двух месяцев.

Питание реки за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. В долине р. Уруп выявлены несколько минеральных источников. В своих верховьях река имеет воду малой и средней минерализации 100-200мг/л. Вниз по течению она повышается и происходит обагащение вод сульфатами, потому что в бассейне р. Урупа имеются залежи гипса.

Река Агош является правобережным притоком реки Уруп. Свое начало берет на г. Тавреная и относится к типичным рекам горного типа. Длина реки около пятнадцати километров. В пределах станицы Передовой река протекает единым руслом. Правобережным притоком р. Агош является р.Сладкая, которая тоненьким ручейком вливается со стороны гор в р. Агош.

- Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

- почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

- почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

- почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

- почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

Почвы на территории изысканий отнесены ко 2-му типу – почвы лесостепи, горных и субтропических лесов - серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы.

Серые лесостепные почвы подразделены на подтипы: темно-серые, серые, светло-серые. Для них характерны следующие признаки:

1. Среднемощный (до 30см) гумусово-аккумулятив-ный горизонт А1, темно-серой или серой окраски, комковатой или комковато-ореховой структуры, плотный или рыхлый.

2. Горизонт А2 гумусо-элювиальный (до 50см глубины). Окраска светлее вышеописанного горизонта, буровато-серая, ореховатая, а у серых и светло-серых почв структура плитчатая, с белесоватой кремнеземистой присыпкой.  В нижней части этот горизонт сильно вязкий, оглеенный.

3. Горизонт В (нижняя граница до 125см – для темно-серых почв, для остальных – 117см) слитой, темнее предыдущей, сизо-черный, вязкий, в сухом состоянии слаботрещиноватый.

4. Горизонт С, окраска оливково-бурая или желто-бурая глина с мелкими каменистыми конкрециями карбонатов.

Общая площадь лесостепных почв около 140 тыс. га, из них на темно-серые почвы приходится более 60%, они более плодородны, содержание гумуса 3.5-5.0%. Серые лесостепные содержат 2.3-3.2%, а светло-серые до 3% гумуса.

Серые лесостепные почвы имеют неблагоприятные воднофизические свойства, что отрицательно сказывается на урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

Растительность до вмешательства человека была представлена широколиственными лесами из дуба, бука и различных кустарников. В настоящее время территория представляет собой несколько обезлесенные пологие склоны. Лишь по долинам и поймам предгорных рек отдельными пятнами расположены массивы дубовых лесов с преобладанием дуба летнего.

Кроме того,  растут такие виды деревьев как ольха, верба, кизил, боярышник, калина, крушина, терн, бузина, шиповник, кое-где облепиха. Также в пойменном лесу встречаются различные травянистые растения, некоторые из них являются реликтами: высокие папоротники, хвощи, плауны. В зарослях лопухов, которые встречаются в поймах рек может свободно спрятаться взрослый человек: настолько велики листья этого растения в диаметре. Из плодовых наиболее распространены груша, слива, яблоня, кизил, дикая черешня, орех, каштан.

- Животный мир

Животный мир края богат и разнообразен. В крае встречается более 600 видов животных (Плотников, 1989 г.). Наиболее  многочислен класс птиц, насчитывающий около 320 видов, класс рыб представлен 163 видами, млекопитающие -86, рептилии -21, земноводные -11.

Для края характерен высокий эндемизм животных (встречается только здесь), который свидетельствует о древности происхождения фауны Краснодарского края.

Зоогеографы относят фауну Краснодарского края к Палеотропической области. По  мнению Верещагина (1959г.) на территории края наблюдается смешение фауны Восточной Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Ирана.

Все ученые, занимающиеся изучение животного мира, отмечают отличие фауны степной части от фауны горной части края. Некоторые виды обитают одновременно в той и другой части. Это еж обыкновенный, волк, лисица, заяц-русак и др.

Большое разнообразие физико-географических условий в крае определяют четкие группировки животных: степей, лесостепей, горных лесов и высокогорий Кавказа.

Огромное влияние на фауну оказывает хозяйственная деятельность человека (антропогенный фактор).

Изучаемый район работ по  видам животных отнесен к  фауне лесостепей, и ее характеристика дана ниже.

В лесостепной зоне края распространены животные, характерные для степной и горно-лесной зоны Предкавказья. Из млекопитающих здесь обитают степные хори, полевые мыши, кавказские кроты, лесные куницы, кабаны, косули.

Разнообразен мир птиц – это синицы, славки, вьюрки, дрозды, сойки, вороны, из хищных птиц распространены лунь и пустельги.

- Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

- Азово-Кубанский артезианский бассейн;

- Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

- Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

- Западно-Кубанский краевой прогиб;

- Восточно-Кубанский прогиб;

- Платформенный склон Скифской плиты.

Территориально участок изысканий входит в пределы Большекавказского бассейна подземных вод.

Для проводимых работ наибольший интерес представляет первый от поверхности водоносный горизонт подземных вод, так как именно его положение  оказывает воздействие на фундаменты.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пределах пойм распространены на глубине от 0.0 до 2.0 м. Приурочены подземные воды к  современным аллювиальным отложениям, которые представлены галечниками, гравийными грунтами  с линзами и прослоями песков.

Режим подземных вод – приречный, т.е. гидравлически уровень подземных вод связан с уровнем воды в реке и зависит от его сезонного колебания. Режим подземных вод неустойчив. Подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Подземные воды в пределах надпойменных террас, склонов и водоразделов характеризуются спорадическим распространением уровня подземных вод, т.е. подземные воды не образуют единого горизонта, а представлены локальными линзами водовмещающих пород, с различным гипсометрическим положением уровня, взависимости от литологического и гранулометрического состава  пород. После анализа архивных материалов, все же можно предположить положение уровня подземных вод на глубинах 2-5, 5-10м и более от поверхности земли.

Формируются водоносные горизонты в гравийно-галечниковых отложениях.

Питание горизонта за счет атмосферных осадков, ледников.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в овраги, русло реки,  а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-восточное.

Колебание уровня подземных вод зависит от  сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых грунтов.

ИГЭ-12 - дресвяные грунты с суглинистым заполнителем. Плотность грунтов 2.00 т/м3.

ИГЭ-13- элювиальные грунты – известняк - рухляк. Плотность грунтов 2.12 т/м3.

- Специфические грунты

В соответствии с СП 50-101-2004 (Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений) на территории изысканий распространены из специфических грунтов просадочные и набухающие.

- Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменных террас:

ИГЭ - 7 – Суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные.  Первый грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 65кПа. Степень изменчивости сжимаемости 2.0.

В пределах склонов и водоразделов:

ИГЭ - 8- суглинки твердые, легкие, пылеватые, просадочные. Распространены с поверхности до глубины 8.0-10.0м. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 120кПа.

- Набухающие грунты

Основания сложенные набухающими грунтами, должны проектироваться с учетом способности этих грунтов – при повышении влажности увеличиваться в объеме – набухать. При последующем понижении влажности у набухающих грунтов происходит обратный процесс – усадка.

При проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность:

-набухания этих грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации – увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами;

-набухания за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территории.

-набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации за счет изменения водно-теплового режима;

-усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

При проектировании заглубленных частей сооружений должны учитываться горизонтальные давления, возникающие при набухании и усадке грунтов.

В пределах склонов и водоразделов выделены:

ИГЭ - 10 - глины легкие твердые, пылеватые, слабонабухающие.

Давление набухания 150 кПа. Свободное набухание 0.06. Усадка 0.08.

- Геологические и инженерно-геологические процессы

- Экзогенные процессы

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

- подтопление;

- затопление, заболачивание;

- оползневые процессы;

- боковая эрозия;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

- эоловые процессы, эрозия почв, накопление отложений;

- сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Глубина залегания подземных вод определяется климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и подпором поверхностных вод.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки  и таяние ледников в предгорной и горной части. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в  период паводков), а также из поверхностных водоемов, что не исключено и в нашем случае.

Подтопление на территории в большей степени обусловлено гидрологическим режимом рек и в меньшей степени выпадением атмосферных осадков.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

В станице Передовой к площадям, подтопляемым подземными водами, отнесены территории пойм рек и оврагов. Общая площадь пораженности этим процессом относительно всей территории изысканий составляет 15-18%.

На территории изысканий распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Так как специальных гидрологических исследований не проводилось, то по аналогии с условиями на горных реках,  можно охарактеризовать и  паводковые условия на р. Уруп. Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46м.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории  пойм рек, граничащие с руслом, точную границу затопления в пределах данной работы выделить не представляется возможным. На схематической карте инженерно-геологического районирования для строительства участки затопления и подтопления даны для максимально неблагоприятных, почти экстремальных  условий и окрашены красным цветом.

Заболачивание отмечено только вблизи автодороги на выезде в ст. Удобную,  вблизи минеральных скважин. Обусловлено оно, видимо, не только слабыми фильтрационными свойствами подстилающих грунтов, но и постоянным просачиванием воды из скважины.

Благоприятные условия для развития и активизации  оползневых процессов существуют на склонах крутизной более 10 градусов и возможно менее, поскольку кроме неблагоприятного уклона большую роль в активизации  оползневых процессов   играют грунты, распространенные на склонах. В данном случае это – четвертичные набухающие глины и суглинки с включением дресвы и щебня и коренные набухающие глины. Эти грунты при переувлажнении, приобретают дополнительный вес, теряют связь с общей массой склона и под действием гравитации сползают вниз. Причем, при отрыве от общей массы четвертичных пород по склону возможны отрывы и сползания коренных пород.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Выделяются два основных типов берегов – обвально-оползневыми уступами и низменные.

На территории станицы Передовой в пределах низкой поймы чередуются уступы обвально-оползневые и низменные.

Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, в зависимости от темпов отступания берегов. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород, слагающих эрозионный уступ.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков или оврагообразование.

Образование оврагов происходит, как правило, на возвышенных пространствах или террасовидных уступах. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как суглинки легкие, супеси.

На территории станицы выделены на карте инженерно-геологического районирования для строительства четыре оврага, развитые на склонах.

В целом, можно сказать, что эти овраги стабилизированы в своем развитии.

В рельефе они  выражены нечетко, борта их плавные, пологие, поросшие растительностью. Естественный сток не перекрыт.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям, распространенным на склоне водораздела и надпойменных террасах. Характеристика их физико-механических свойств приведена в главах 6. и 7.

Эоловые процессы на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

- Эндогенные процессы

Исходная сейсмичность для территории работ согласно СниП 11-7-81* и СНКК 22-301-2000* по карте ОСР-97-А составляет 7 баллов.

На территории изысканий преобладают грунты второй категории по сейсмическим свойствам, следовательно, итоговая сейсмичность здесь составит –7 баллов. На склонах, где крутизна более 10-15 градусов и преобладают грунты третьей категории по сейсмическим свойствам, итоговая сейсмичность здесь составит –8 баллов. Более точная характеристика   грунтов по сейсмическим свойствам возможна на стадии более детальных инженерно-геологических изысканиях.

Распространение опасных геологических процессов по площади нанесено условными знаками на карте инженерно-геологического районирования.

- Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

- инженерно-геологического региона –VIII – Северо-Кавказского краевого массива;

- инженерно-геологической области –VIII - К – Горы низкие структурно-денудационные (Северо-Западный, Западный Кавказ).

Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым территория  изысканий разделена на инженерно-геологические таксоны:

- районы;

- подрайоны.

Инженерно-геологические районы выделены по совокупности инженерно-геологических условий, но доминирующим условием является их  геоморфологическое положение:

- I-инженерно-геологический район - поймы р. Уруп и его притоков;

- II-инженерно-геологический район - надпойменных террас р.Уруп и его притоков;

- III-инженерно-геологический район - склонов;

- IV-инженерно-геологический район – водоразделов.

На карте инженерно-геологического районирования районы обозначены –римскими цифрами (I, II,  III, IV).

Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов, но доминирующим фактором являются специфические свойства грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно- геологический подрайон:

-I-1 – распространения голоценовых аллювиальных отложений,  представленных гравийно-галечными грунтами;

Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон:

-II-2 – распространения аллювиально-делювиальных отложений, представленных глинами и суглинками просадочными и непросадочными с включением гравия и гальки до 10-15%.

В третьем инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона:

-III-3 – распространения покровных делювиальных отложений и пролювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными и непросадочными и глинами набухающими  с включением щебня и дресвы до 20%.

- III-4 – распространения покровных делювиальных и деляпсивных отложений, представленных суглинками и глинами набухающими  с включением щебня и дресвы до 20%.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон:

- IV-5 – распространения элювиальных отложений, представленных суглинками и глинами с включением щебенистых горизонтов и включений дресвы.

На карте инженерно-геологического районирования подрайоны обозначены арабскими цифрами (I-1, II-2,  III-3, III-4, IV-5).

Инженерно-геологические участки обычно выделяются по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

-а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

-б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;

-в – подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0м.

Но в связи с тем, что на изучаемой территории, подземные воды не образуют единого горизонта и имеют спорадическое распространение и даже какой либо прогноз может быть несостоятелен без конкретного изучения, то изолинии ограничивающие уровень подземных на карте инженерно-геологического не показаны.

Инженерно-геологические участки  указаны условно:

В первом инженерно-геологическом районе предполагается один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2,0 м (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе предполагается залегание уровня подземных вод на глубинах от 2.0 до 5.0м и от 5.0 до 10.0м (II-2-б,в).

В третьем инженерно-геологическом районе предполагается залегание уровня подземных вод на глубинах от 5.0 до 10.0м и более 10.0м (III-3-в,г) и (III-4-в,г).

В четвертом инженерно-геологическом районе предполагается залегание уровня подземных вод на глубинах от 5.0 до 10.0м и более 10.0м (IV–5-в,г).

На карте инженерно-геологического районирования участки обозначены прописными буквами русского алфавита (I-1-а;II-2-б,в;III-3-в,г;III-4-в,г и IV–5-в,г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки:

- благоприятные для строительства, требующие минимальных затрат на инженерную защиту;

- условно благоприятные для строительства, требующие оптимальных затрат на инженерную защиту;

- неблагоприятные для строительства, требующие  максимальных затрат на инженерную защиту.

Участки выделены в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий. Практически простых условий на территории изысканий, где бы ни требовалась инженерная защита, не выявлено. Простыми условиями они названы условно, в сравнении их с прилегающими территориями.

На карте инженерно-геологического районирования для строительства:

-  участки неблагоприятные для строительства окрашены в красный цвет;

- участки условно благоприятные для строительства окрашены в желтый цвет;

- участки благоприятные для строительства окрашены в зеленый цвет.

В общем, благоприятной для застройки является 55% территории изысканий, условно благоприятной –10% и неблагоприятной -35%.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности и. т.д.

1.2. Краткая историческая справка

С 1857 по 1864 годы, на основании указа высочайшего повеления Кубани было образовано более 100 казачьих станиц.

В 1858 году в верховьях реки Уруп была образована станица Передовая.

В 1861 году на территории станицы проживало 302 семьи, 1742 человека. В станице были станичные правления, казенная канцелярия и питейный дом. В 1863 году в станице Передовой учреждается школа, где обучалось только 30-40 мальчиков из Казацкого происхождения.

В самом центре станицы в 1875 году была построена деревянная церковь и прислан священник по нации грек. Затем было построено казачье правление.

В первые годы все население подчинялось военному режиму. Мужское население с 15 лет постоянно носило холодное оружие. Постепенно жизнь налаживалась, в 1864 году кончились военные действия.

К 15 декабря 1875 года в станице Передовой было 259 дворов, 2178 жителей, одна церковь, 261 дом, 1 запасный хлебный магазин, 3 лавки, 4 кузнеца, 8 водяных мельниц, одна школа, 2 учителя, 51 ученик.

К 1900 году население станицы резко увеличилось. Среди передовцев сразу выявились зажиточные казаки, среди них были лавочники, владельцы мельниц, маслобоек, кустарных мастерских и т.д. в этом же году была построена начальная школа с 3-х летним образованием. В 1912 году было построена 2-х классное казачье училище. В этом здании несколько лет до 1963 года находилась средняя школа № 8. В последующие годы размещался Дом культуры и музей Военной и Трудовой Славы. Появился в станице и фельдшерский пункт, а так же построено здание для станичного правления.

К 1912 году население станицы достигло 7 тысяч человек. В августе 1914 года грянула первая мировая война, император Николай II объявил в стране мобилизацию военнообязанных.

На сборном пункте станицы Баталпашинской их направили в разные кавалерийские полки на турецкий флот.

В феврале 1917 года после долгих и непрерывных боев в свободные хоперские конные казачьи полки пришла делегация от революционных солдатских полков, которые рассказали о том, что царь Николай II свергнут с престола, а власть перешла к временному правительству.

Стали агитировать казаков перейти на сторону революции, на что получили отказ. И только под угрозой расстрела казаки и их командиры перешли в распоряжение революционных солдатских полковых комитетов. 25 октября 1917 года в России было свергнуто временное правительство и началась борьба за советскую власть. В станице создавались военно-революционные комитеты, вооруженные отряды из казачьей бедноты, иногородних, бывших солдат вернувшихся фронта империалистической войны.

Осенью 1929 года в станице Передовой был организован колхоз «Передовик», который объединял 1150 крестьян. В 1930-1931 гг. колхоз понес большой убыток, почти половина рабочих лошадей и валов пало, и в 1932 году колхоз был разукреплен. Из него выделилось четыре самостоятельных колхоза: имени Мичурина, имени Тимофеева, Красный овцевод, имени Яковлева.

1.3. Административное устройство муниципального образования

Передовское сельское поселение

Передовское сельское поселение расположено в южной части Отрадненского района, в 337 км от города Краснодара.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Отрадненского района:

- на севере - с Надежненским сельским поселением;

- на северо-востоке с Удобненским сельским поселением;

- на северо-западе с Подгорненским сельским поселением.

На юго-востоке и юго-западе Передовское сельское поселение граничит с Зеленчукским и Урупским районами Карачаево-Черкесской республики.

Границы Передовского сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Отрадненский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

В границах муниципального образования Передовское сельское поселение находятся 3 сельских населенных пункта: 1 станица (Передовая) и 2 хутора (Байбарис, Ильич).

Численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляла 4217 человек.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 212,2 км2, что составляет 8,6 % от территории Отрадненского района. Плотность населения – 20 человек на 1 км2.

Центром муниципального образования является станица Передовая, которая расположена в северо-восточной части поселения, в 35 км от районного центра станицы Отрадной и в 337 км от краевого центра города Краснодара.

ГП-5

Схема размещения станицы Передовой в структуре Передовского сельского поселения МО Отрадненский район

1.4. Экономическая база развития

Развитие станицы Передовой напрямую зависит от общего экономического роста Передовского сельского поселения, которое в последние годы обеспечивается поступательно. Положительная динамика развития базовых отраслей экономики и их облагаемой базы является основой формирования бюджета, создает предпосылки для дальнейшего повышения уровня жизни населения.

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Передовского сельского поселения составляет 18114 га.

Сельскохозяйственный сектор экономики представлен одним бюджетообразующим сельскохозяйственным предприятием (ООО Васюринский МПК) и 7 крестьянско-фермерскими хозяйствамии (КФХ), из них 5 КФХ – растениеводство (земельный участок 636 га, выращивается ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнечник, картофель) и 2 КФХ – животноводческие (67 голов КРС), а так же в личных подсобных хозяйствах занято более 0,46 тыс. человек.

Далее в таблице 1 представлены показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2009 г. в % к 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. рублей | 89,1 | 90 | 101,0 |
| в том числе личных подсобных хозяйств, тыс. рублей | 24 | 25 | 104,2 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.т | 3,3 | 3,5 | 78,9 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 0,660 | 0,800 | 121,2 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 0,13 | 0,12 | 92,3 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,82 | 0,9 | 109,8 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,82 | 0,9 | 109,8 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,01 | 0,01 | 100 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,30 | 0,28 | 93,3 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,14 | 0,12 | 85,7 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 1,68 | 1,70 | 101,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,9 | 0,8 | 88,9 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 1334 | 1332 | 99,9 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1334 | 1332 | 99,9 |

По оценке 2009 года объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств составил 90,0 млн. рублей или 101 % к уровню 2008 года.

Анализ полученного валового сбора сельскохозяйственных культур за период 2008-2009 гг. показывает нестабильность объемов производства, так производство зерна снизилось на 21,1 %, подсолнечника – 7,7%.

В отрасли животноводства объемы производства мяса скота и птицы (в живом весе) по поселению составляет 0,28 тыс. тонн. По сравнению с уровнем предшествующего года данный показатель снизился на 6,7 %.

Основными производителями овощей и картофеля являются ЛПХ, в которых сосредоточено 100 % производства. В целом по поселению за 2009 год сбор урожая овощей составил 0,01 тыс. тонн, картофеля 0,9 тыс. тонн.

Сельскохозяйственная продукция, выращиваемая в КФХ и ЛПХ Передовского сельского поселения реализуется на ярмарке, которая расположена на территории станицы Передовой.

В станице Передовой расположены цех по переработке молока и Передовский хлебозавод (филиал ООО «Отрадненского хлебокомбината»).

В настоящее время в цехе по переработке молока производится несколько сортов сыра (домашний, отрадненский, «казачка», президентский, гусарский, соломка, сулугуни, брынза, адыгейский), кроме этого, сметана и сливочное масло. Возможная мощность переработки сырцеха, составляет 20 тонн молока в сутки. Объем производства молочной продукции 230 тонн в год. При работе цеха на полную мощность задействовано 30 рабочих мест.

Передовский хлебозавод, филиал ООО «Отрадненского Хлебокомбината».

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

-производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

-производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;

-розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;

-розничная торговля мучными кондитерскими изделиями.

Объем производства 1 тонна хлебобулочных изделий в сутки (хлеб -12 наименований, 16-наименований булочки, 4-наименования диетической продукции). Среднесписочная численность работников – 19 человек.

В станице расположено предприятие частного предпринимателя Полянского А.Д. по заготовке лекарственных растений, идущих в дальнейшем на изготовление фиточаев и лекарственных препаратов. Поставка лекарственного сырья осуществляется в ООО «Лекс» Московской области.

1.5. Существующая территориально-планировочная организация

станицы Передовой

Расстояние от станицы Передовой до районного центра ст. Отрадной составляет около 35 км. (от центра до центра), до краевого центра г. Краснодара – 337 км.

Жилая зона станицы включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Планировочная структура станицы характеризуется следующими особенностями: хаотичная сетка улиц и дорог и конфигурации жилых кварталов по периметру станицы, сформировавшаяся вокруг регулярной прямоугольной структуры центральной части станицы. В направлении север-юг станицу пересекает приток Урупа река Аргош. С севера к землям населенного пункта примыкает пойменная часть реки Уруп, с востока и юга – сложный рельеф с резким повышением. К западу от станицы расположено два скотомогильника, один из которых действующий, и ряд сельскохозяйственных предприятий (СТФ и МТФ).

Жилой фонд станицы – это преимущественно индивидуальные жилые дома усадебного типа, незначительное количество усадебных 2-квартирных домов. Плотность застройки высокая только в центральной части, на окраинах – средняя. Среди жилой застройки размещены участки общеобразовательной школы №8, детского сада №12 и школы-интерната.

Исторически многофункциональный общественный центр станицы сложился практически в геометрическом центре станицы вдоль улиц Красной, Белоруссовой, Ленина и Больничной. В его состав входят учреждения станичного и межселенного значения: административные здания, отделения банков, милиции, учреждения связи, Сельский Дом культуры, парк, спортивный корпус, школа искусств, храм Дмитрия Салунского, Передовская участковая больница с амбулаторией, магазины, кафе и т.д. Окраины объектами обслуживания практически не охвачены.

Достаточно развита, особенно в центральной части станицы, структура обслуживания торговыми предприятиями.

Станица недостаточно обеспечена объектами культурно-развлекательного и спортивными плоскостными сооружениями, зелеными насаждениями общественного пользования, отсутствуют пожарное депо, баня, станция скорой медицинской помощи, прачечная, автопавильон местных сообщений, гостиница.

1.6. Численность и состав населения

По данным администрации Передовского сельского поселения численность населения станицы Передовой по оценке на 01.01.2010 г. составляет 3 969 человек.

Станица является самым крупным населенным пунктом сельского поселения, на территории, которой проживает 94,1 % от общей численности населения Передовского сельского поселения.

Далее в таблице 2 представлена характеристика динамики численности населения станицы Передовой.

Таблица 2

| Годы | Численность населения, человек | Абсолютный прирост численности населения, человек | Относительный прирост численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 4008 |  |  |
| 2007 | 3986 | -22 | 99,4 |
| 2008 | 3974 | -12 | 99,7 |
| 2009 | 3969 | -5 | 99,9 |
| Итого 2006-2009 гг. |  | -39 | 99,0 |

За рассматриваемый период численность населения станицы снизилась на 39 человек или на 1,0 %.

Тенденция абсолютного и относительного снижения численности населения станицы обусловлена, в первую очередь, устойчивым сочетанием низкого уровня рождаемости и более высокой смертностью.

Уровень естественной убыли населения в станице в 2009 году составил 6,5 промилле. За счет естественной убыли станица ежегодно теряет почти до 2,0 % населения.

Однако в течение последних ряда лет наметилась положительная тенденция изменения демографических показателей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика основных демографических показателей естественного воспроизводства населения

За рассматриваемый период уровень рождаемости достиг в 2009 году 11,6 промилле (при значении 11,3 промилле в 2000 году). Более высокий уровень смертности обусловлен, прежде всего, высокой долей населения пенсионного возраста.

Также на постоянное снижение численности населения влияет стабильный отток населения с территории станицы. Однако начиная с 2006 года интенсивность миграционного оттока населения стала снижаться, и в 2009 году миграционный прирост составил 5,5 промилле.

Благодаря положительному сальдо миграции в станице стабилизируется общий прирост численности населения (рисунок 2).

Рисунок 2– Динамика показателей общего прироста численности населения

Ярким показателем демографической ситуации является возрастная структура населения станицы Передовой. Вследствие негативных тенденций в естественном движении на территории станицы сложилась регрессивная возрастная структура населения.

Существующая возрастная структура населения выглядит следующим образом: доля детей и подростков – 17,8 % от общей численности населения,  граждан трудоспособного возраста – 46,9 %, старше трудоспособного возраста – 35,3 %.

Одним из социально-демографических последствий длительного старения населения может стать его неблагоприятное влияние на формирование трудовых ресурсов, которые характеризуются коэффициентом демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного). В настоящий момент этот показатель составляет 1132 человека нетрудоспособного возраста на 1000 чел. трудоспособного, из них  379 – это дети (0-15 лет) и 753 – лица пожилого возраста.

1.7. Жилищный фонд

Жилищный фонд станицы Передовой представлен многоквартирными (2-х квартирными) жилыми домами с приквартирными участками и индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 г. составляла 73,21 тыс. м2, в т.ч.:

- многоквартирная жилая застройка с приквартирными участками – 2,45 тыс. м2;

- индивидуальная жилая застройка – 70,76 тыс. м2.

Существующая жилищная обеспеченность в среднем по станице составляет 18,6 м2 на 1 человека. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,82 тыс. м2.

1.8. Структура обслуживания

Станица Передовая является центром муниципального образования Передовское сельское поселение, что и предопределило концентрацию на ее территории основных социальных и культурно-бытовых учреждений.

Современная социальная инфраструктура станицы, несмотря на определенное развитие по составу, вместимости и размещению по ее населенным пунктам, все еще недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории станицы функционируют следующие учреждения образования:

- 1 общеобразовательная школа с общей проектной мощностью 750 мест, которую фактически посещают 457 человек;

- 1 учреждение дошкольного образования проектной вместимостью 70 мест, фактические посещают 45 детей.

Так же в станице Передовой функционирует школа-интернат на 90 учащихся.

Вышеперечисленные учреждения так же рассчитаны на обслуживание детей хуторов Байбарис и Ильич.

Из внешкольных учреждений на территории станицы расположены музыкальная школа на 50 учащихся и филиал МУ ДОСН ДЮСШ «Дружба».

Учреждения культурно-досугового типа представлены Передовским сельским Домом культуры на 260 мест и сельской библиотекой с книжным фондом 6,4 тыс. экземпляров.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования: футбольное поле, волейбольная площадка, теннисный корт, полезная площадь которых составляет 6,2 тыс. м2 и закрытый спортивный зал спортивной школы общей площадью 640 м2.

Сеть лечебно-профилактических учреждений представлена Передовской участковой больницей на 20 коек с поликлиникой на 65 посещений в смену.

Фармацевтическое обслуживание жителей станицы осуществляет 1 аптека.

В станице имеется отделение центра социального обслуживания на дому – ГУСОКК Отрадненский КЦСО «Долгожитель». В отделении занято 26 соцработников.

По состоянию на 01.01.2010 г. потребительская сфера станицы объединяет 19 хозяйствующих субъектов розничной торговли и 2 объекта бытового обслуживания.

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 777,5 м2. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 196 м2 на 1000 жителей, что ниже нормативной в 1,5 раза (согласно СНиП 2.07.01-89* обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей должна составлять 300 м2).

Предприятия бытового обслуживания представлены парикмахерской и ремонтом бытовой техники.

1.9. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Санитарное состояние Передовского поселения в целом удовлетворительное.

На территории станицы Передовой отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в станице значительно ниже нормативной.

Отсутствует благоустройство части жилых улиц центра поселения, санитарно-защитное озеленение предприятий и благоустроенное озеленение прибрежной полосы рек.

Отсутствует газификация и централизованная канализация на территории станицы Передовой, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

В наиболее застроенной части поселения – в центре станицы Передовой - улицы частично благоустроены, озеленены в большей степени. Очень низкий процент дорог с твердым покрытием.

Территории общественного пользования возле частных магазинов, кафе, а также общественных зданий – благоустроены в большей степени. Жилые улицы на окраинах станицы не имеют твердого покрытия.

ГП-7

Схема комплексной оценки территории

Не соблюдены санитарно-защитные зоны: часть жилых кварталов в центральной части станицы расположена в санитарно-защитных зонах от предприятий – это мебельный цех, молочный цех, не действующие гаражи, в зоне от действующего кладбища– жилая застройка вдоль улиц: Мичурина и Сладкой, а также в зоне от свалки мусора и закрытых скотомогильников – застройка в западной и юго-западной частях населенного пункта.

В целом проектируемая территория центра поселения в санитарно-гигиеническом отношении вполне пригодна для дальнейшего развития при условии соблюдения комплекса мероприятий, направленных на оздоровление ее микроклимата, сохранения памятников истории, выноса предприятий или проведения соответствующих мероприятий для устранения их вредного воздействия на состояние окружающей среды.

1.10. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Перечень и характеристика на взрывопожароопасных объектах станицы Передовой и Передовского поселения Отрадненского района приведены ниже в таблице 3.

Взрывопожароопасные объекты Передовского поселения

Отрадненского района

Таблица 3

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (тонн)/(м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Передовское с/п (ст. Передовая) |  |  |  |
| АЗС | Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, Передовское с/п ул. Ленина 1 | нефтепродукты | 20 (8 м3) |

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории Отрадненского района относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, рассматриваемая территория Передовского поселения Отрадненского района в целом по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

Аварии на сетях газоснабжения.

На сетях газоснабжения проектируемого района максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на АГРС.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Отрадненский район по опасности ЧС в результате аварий на сетях газоснабжения относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях, поведения рабочих и служащих, а также других факторов.

Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными для Передовского поселения Отрадненского района являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте в Отрадненского района являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Отрадненский район по опасности ЧС в результате аварий на автотранспорте относится к зоне приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами террактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома.

Технологический терроризм – проведение террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Химический, биологический терроризм – проведение террористических актов с использованием сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных аэрозолей.

Информационный, в т. ч. электромагнитный, терроризм – скрытое воздействие на технические системы государственного и военного управления, а также объекты инфраструктуры (телекоммуникация, энергетика, транспорт,  водоснабжение и др.)

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Отрадненский район по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории муниципального образования Отрадненский район, относятся землетрясения, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков (донные и береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков), эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление, селевые процессы, подтопление, заболачивание, оползни, обвально-осыпные процессы.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», приведен в таблице 4.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

Таблица 4

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхност; Динамическое, механическое давление смещенных масс; Удар |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение. Паводок.Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
| Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |

Территория Отрадненского района по комплексу природных условий соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Опасность природных явлений по категориям опасности в Отрадненском районе в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- оползни – весьма опасная категория;

- селевые процессы – опасная категория;

- подтопления территории – умеренно опасная категория;

- затопление территории – опасная категория;

- эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков– весьма опасная категория.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, затопления, оползни, селевые и эрозионные процессы на территории МО относятся к возможным источникам природных ЧС на территории Отрадненского района.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/12.2-5841 от 08.10.2009 г. (Приложение В, л. 3), в районе проектируемого объекта – Передовского поселения - возможны ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и при ливневых дождях (р.Кубань, р.Уруп). В летнее время – повышение температуры окружающего воздуха выше 40 0.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», приведен в таблице 8.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

Таблица 8

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на территории Передовского поселения Отрадненского района.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Передовское поселение Отрадненского района по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

1.11. Баланс современного использования территории

Станица Передовая

Таблица 5

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 1727,38 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 686,44 | 39,74 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 681,34 | 39,44 |
| 1.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 5,10 | 0,30 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 4,61 | 0,27 |
| 2.1 | Территория учреждений здравоохранения | 0,49 | 0,03 |
| 3. | Производственные территории | 8,35 | 0,48 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 124,45 | 7,20 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 124,45 | 7,20 |
| 5. | Рекреационная зона | 126,73 | 7,34 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 1,66 | 0,10 |
| 5.2 | Территория лесонасаждений | 113,74 | 6,58 |
| 5.3 | Территория стадиона | 1,64 | 0,09 |
| 5.4 | Водная территория | 9,69 | 0,57 |
| 6. | Зона специального назначения | 3,55 | 0,21 |
| 6.1 | Кладбище | 3,55 | 0,21 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 773,25 | 44,76 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории станицы Передовой

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития станицы Передовой на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года), а также наиболее рациональное использование перспектив поселения в рекреационных целях и для усиления его экономической самостоятельности.

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенного пункта в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов станицы;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории станицы  инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Развитие станицы настоящим проектом предусматривается с учетом имеющихся территориальных резервов в существующих границах.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Дальнейший экономический рост станицы Передовой напрямую зависит от общего состояния и развития экономики Передовского сельского поселения.

Передовское сельское поселение является инвестиционно привлекательной территорией. Наличие свободных площадей, земельных участков и необходимой инфраструктуры, минерально-сырьевые, рекреационные ресурсы позволяют привлечь потенциальных инвесторов.

Разумная политика стимулирования деятельности инвесторов, обеспечение гарантий от инвестиционных рисков и другие меры поддержки инвестиционной деятельности на территории поселения должны способствовать привлечению существенных финансовых средств в экономику сельского поселения.

Основными направлениями деятельности по созданию инвестиционного имиджа должны стать:

- распространение информации о преимуществах муниципального образования (сырьевого, промышленного и кадрового потенциала), инвестиционных проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры;

- участие в инвестиционных семинарах, подключение к электронным базам данных, содержащим информацию о потенциальных инвесторах.

Построение эффективной конкурентоспособной экономики предлагается за счет развития следующих направлений:

- развитие промышленного производства на основе разработки и реализации комплекса инвестиционных проектов, направленных на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий;

- развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов (строительство новых перерабатывающих предприятий);

- создание на территории муниципального образования высокодоходного санаторно-курортного и туристского комплекса;

- обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.

Для станицы Передовой большое значение имеет дальнейший рост объемов производства сельского хозяйства в поселении, так как на ее территории расположены основные перерабатывающие предприятия. Поэтому в будущем необходимо обеспечить, в общем, по Передовскому сельскому поселению:

- содействие ускоренному развитию животноводства;

- создание условий для развития личных подсобных хозяйств;

- оказание содействия сельскохозяйственным предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам в модернизации производства, обновления оборудования и приобретения племенного скота;

- развитие тепличного хозяйства.

Развитие сельскохозяйственного производства стратегически должно осуществляться по двум направлениям. Первое: личные подсобные хозяйства и малые семейные предприятия. Второе: фермерские хозяйства и хозяйства по переработке в малых объемах дикоросов, молока, мяса и другой сельскохозяйственной продукции на основе современных технологий.

Так же наличие термальных вод может способствовать развитию тепличного хозяйства, что позволит круглогодично обеспечивать как местное население, так и рекреационное сежей и экологически чистой продукцией.  Использование термальных вод в зимнее время для обогрева тепличных комплексов позволит снизить себестоимость продукции.

В настоящее время из-за отдаленности железнодорожных и основных транспортных магистралей, а так же отсутствие цивилизованного рынка сбыта сельскохозяйственная продукция, производимая на территории сельского поселения становится неконкурентоспособной из-за больших материальных издержек при перевозке (ближайшие железнодорожные пути - г. Армавир (120 км) и г. Невинномысск (80 км), водный и авиатранспорт отсутствуют).  Поэтому дальнейшее развитие сельского хозяйства невозможно без развития дорожной сети для обеспечения сырьем, кормами, реализации продукции, что позволит существенно снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции.

Станица Передовая является административным и культурным центром Передовского сельского поселения, которое располагает обширными рекреационными ресурсами: источники минеральных и термальных вод, обилием охотничьих угодий, лекарственных трав в экологически чистой зоне.

В настоящее время еще не сложился единый территориальный многоотраслевой рекреационный комплекс, создание которого является задачей перспективного развития отрасли.

Для развития данного направления необходимы значительные преобразования рекреационно-туристической системы и инфраструктурное обустройство территории.

В целом, наличие уникальных объектов культурного наследия, а так же рекреационно-туристических ресурсов могут служить предпосылками для развития рекреационно-туристического комплекса межрегионального значения.

Высокий рекреационный потенциал территории, будет способствовать развитию туристической отрасли, которая может стать высокодоходной и градообразующей сферой экономики сельского поселения.

Рельеф территории сельского поселения уникально разнообразен: от степей до лесов, гор и многочисленных живописнейших водоемов и рек.

В Передовском поселении природа способствует развитию устойчивого туризма, который бы мог функционировать круглый год.

Наличие гор предоставляет большие возможности для развития в поселении  пешеходного, автомобильного, велосипедного, конного туризма, альпинизма, скалолазания, различных видов экстремального туризма - дельтапланеризма, джипинга.

В соответствии с рекреационной оценкой территория поселения относится к благоприятной для организации летнего отдыха в хуторе Ильич и в районе станицы Передовой, где возможно размещение туристического комплекса и организация пятнадцати туристических маршрутов с инфраструктурой на основе уникальных климатических и природных факторов.

Отрадненский район характеризуется широким спектром минеральных и геотермальных вод различного химического состава и разной степени водообильности. В районе имеется 6 видов минеральных, термальных вод, рекомендованных к практическому применению.

Месторождение минеральных вод «Медуница» расположено в долине реки Уруп между станицами Удобной и Передовой. На Передовском месторождении минеральных вод «Медуница» выявлены три типа минеральных вод. Это:

- скважина № 1461, вода сероводородная (34 градуса) маломинерализованная, теплая вода псекупского и горячеключевского типа, которая использовалась для лечения больных;

- скважина № 1470, среднеминерализованная, холодная (17 градусов) вода буйского типа;

- скважина №1604, маломинерализованная, теплая вода агалукского типа, которые используются в питьевых целях и как лечебно-столовые разливаются в бутылки.

В рамках дальнейшего использования и развития бальнеологических ресурсов ведется проектирование и строительство бальнеологического комплекса «Медуница»,  разработка и эксплуатация  минеральных скважин в станице Удобной».

Проект предполагает развитие курортов местного значения  в Отрадненском  районе, формирование условий для создания на территории района современных, конкурентоспособных, соотносимых с местными условиями проживания, этническими устоями, особенностями культуры и рекреационных возможностей территории и высокоэффективных, малозатратных курортов местного значения, доступных для всех слоев населения края и страны.

Общая площадь бальнеолечебницы, которая будет располагаться в границах Передовского сельского поселения, составит 3 га. На территории будут находиться 17 коттеджей для размещения посетителей.

Проектная пропускная способность лечебницы составляет до 100 посещений в сутки. Лечебно-оздоровительный комплекс будет включать в себя административный корпус, корпус для принятия ванн (8 ванн), корпус для физиопроцедур (физиокабинет, фитобар, зал ароматерапии, встроенная сауна с бассейном, массажный кабинет), тренажерный зал, спортивную площадку. Спальный корпус рассчитан на 30 мест, коттедж — на 4 места, кафе и столовая — на 50. Все корпуса зданий планируется соединить переходными галереями. Персонал, за исключением квалифицированных специалистов, подберут из местных жителей.

Реализация данных проектов позволит обеспечить новыми рабочими местами население станицы Передовой, повысит привлекательность территории для проживания, что будет способствовать ежегодному росту миграционных потоков и возврату молодежи в сельскую местность.

Территория Передовского сельского поселения - настоящая природная аптека:  настолько велико здесь количество лекарственных растений. Многие из них – редкие и занесены в Красную книгу. В настоящее время прослеживается общемировая устойчивая тенденция перехода фармакологической и косметической промышленности на натуральное экологически чистое сырьё. Именно поэтому природные богатства этих мест особенно привлекательны для инвесторов: небольшие вложения способны принести огромную отдачу. В рамках развития данного направления представлен к рассмотрению такой инвестиционный проект как организация производства фиточаев и целебных травяных настоев в станице Передовой.

Немаловажную роль в дальнейшем развитии экономики будут играть предприятия малого бизнеса, которые привлекают инвестиции на развитие производства, на введение новых мощностей, приобретение оборудования. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории станицы повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.

На современном этапе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности.  Почти половина общего количества малых предприятий специализируются на торговле и общественном питании. Приоритетными направлениями развития предпринимательской деятельности должны стать:

- производство продовольственных и промышленных товаров;

- оказание производственных, коммунальных, бытовых услуг и услуг общественного питания;

- строительство объектов жилищного, производственного и социально-культурного назначения;

- переработка вторичного сырья.

3.2. Расчет перспективной численности населения

- Оценка демографического потенциала станицы Передовой на проектные этапы генерального плана произведена на основе аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем.

- Так как перспективная численность населения обусловлена тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое, для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- - общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения станицы за 2006-2009 гг.;

- - данные половозрастной структуры населения (по состоянию на 01.01.2010 г.).

- Расчеты демографического прогноза населения выполнены методом передвижки возрастов по одногодичным возрастным интервалам на период до 2030 года. Итоговый результат представлен в таблице 6.

- Расчет численности населения станицы Передовой осуществляется с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации за счет развития санаторно-курортного и туристического комплекса на территории Передовского сельского поселения, что позволит обеспечить постепенный выход экономики из кризисного состояния.

- Параметры, используемые при расчете перспективной

- численности населения

- Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 2010/2015 | 2016/2020 | 2021/2025 | 2026/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,828 | 1,928 | 2,018 | 2,115 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 12,1 | 13,3 | 13,6 | 13,7 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 70,7 | 71,2 | 71,8 | 72,3 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 13,5 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 25 | 39 | 44 | 48 |

- - данные являются среднегодовыми за пятилетние периоды

- При прогнозе динамики основных демографических показателей были заложены следующие тенденции:

- - продолжение наметившейся тенденции увеличения коэффициента суммарной рождаемости на 1 женщину репродуктивного возраста;

- - снижение младенческой смертности и смертности населения как молодых возрастов, так и в трудоспособном возрасте. Однако в связи с отмеченным процессом «старения» населения общий коэффициент смертности в прогнозный период может расти с увеличением доли старших возрастных групп;

- - увеличение интенсивности миграционных процессов (создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов направленных на организацию новых рабочих мест, развития рынка жилья, создания условий для возвращения молодежи).

- С учетом вышеизложенных социально-экономических и демографических тенденций численность населения на расчетный срок генерального плана может предположительно составить 4595 человек.

- Далее в таблице 7 представлена перспективная численность населения на проектные этапы генерального плана.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |  | Общий прирост численности населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2009 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) | 1 очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| ст.Передовая | 3969 | 4165 | 4595 | 5170 | 196 | 626 |

- При расчете численности населения на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030 г., численность населения к 2045 году составит 5170 человек.

- Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала на расчетный период. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.

Существующая и перспективная структура

- возрастного состава постоянного населения

- Таблица 8

| Возрастные категории | Базовый период (2009 год) |  | Первая очередь (2020 год) |  | Расчетный срок (2030 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 3969 |  | 4165 |  | 4595 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 705 | 17,8 | 814 | 19,5 | 984 | 21,4 |
| в трудоспособном возрасте | 1861 | 46,9 | 2051 | 49,2 | 2477 | 53,9 |
| старше трудоспособного возраста | 1403 | 35,3 | 1300 | 31,2 | 1134 | 24,7 |

3.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения и населения, проживающего в СЗЗ станицы Передовой, произведено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Перспективный прирост численности населения к расчетному сроку генерального плана (2030 г.) составит 626 человек или 209 семей (при условии, что коэффициент семейности равен 3), в т.ч. 196 человек или 65 семей – на 1 очередь строительства.

Проектом также предусматривается обеспечение новым жилищным фондом и объектами инфраструктуры население, проживающее в экологически неблагоприятных зонах.

Все расселяемое население предусматривается разместить на территории проектируемой усадебной жилой застройки.

По данным администрации муниципального образования Передовского сельское поселение размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство в станице на перспективу составляет 0,4 га.

В соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* при размере приусадебного участка 0,4 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,39 – 0,43 га на 1 дом соответственно. Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения представлена в таблице 9.

Ориентировочная потребность в селитебной территории

Таблица 9

| Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана |  |  | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана |  |  | Потребность селитебной территории, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | в том числе |  | Всего семей | в том числе |  | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |  |  |
|  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  |  | Долгосрочная перспектива (2030-2045 гг.) |  |
| ст.Передовая | 793 | 626 | 167 | 265 | 209 | 56 | 28,0 | 114,0 | 82,6 |  |

На долгосрочную перспективу (2030 – 2045 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2030 годом увеличится до 4595 человек, общий прирост – 575 человек или 192 семьи. При сохранении действующих норм СНиП 2.07.01-89* за расчетный срок генерального плана (2030 – 2045 гг.) и сохранении в поселении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 82,6 га.

3.4. Расчет учреждений обслуживания

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального, культурно-бытового назначения (таблица 22).

Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенного пункта.

Генеральным планом существующие учреждения обслуживания в основном сохраняются. Предусматривается их реконструкция и модернизация, а так же строительство новых учреждений обслуживания.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

табл. 10 ст. Передовая

лист 1

лист 2

лист 3

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Передовского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Передовой является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительных кодексов РФ и КК, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. В данном проекте выполнен генеральный план Передовского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Передовой.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане станицы Передовой

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана станицы Передовой являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории станицы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала станицы с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- раскрытие рекреационного потенциала проектируемого населенного пункта, создание планировочными методами предпосылок для развития инвестиционной привлекательности территории.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Передовского сельского поселения применительно к территории центра поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности центра сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы станицы.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории станицы Передовой, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон станицы Передовой с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Передовой

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование существующей территориально-планировочной структуры станицы.

На пересечении въездной улицы Ленина и ул. Базарной проектом предлагается размещение автопавильона местных сообщений с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта.

Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра с учетом предложений администрации сельского поселения на перспективу проектом рекомендуется:

- завершение строительства Дома культуры,

- размещение администрации сельского поселения в здании по ул. Мира с правлением казачьего общества;

- благоустройство парка с созданием функциональных зон различного назначения: мемориальной зоны, где находится братская могила воинов, погибших в годы ВОВ, зоны культовых сооружений вокруг храма Дмитрия Солунского, зоны активного отдыха с благоустройством существующих плоскостных спортивных сооружений (футбольного поля, волейбольной площадки и теннисного корта) и строительство детской игровой площадки; зоны тихого отдыха;

- строительство здания современного комплекса торгового и бытового обслуживания населения на территории сгоревшего здания администрации на пересечении улиц Ленина и Красной;

- реконструкция двух административных зданий (по ул. Ленина и здание администрации сельского поселения).

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в западном и восточном микрорайонах.

Жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра и вдоль главных улиц станицы, связывающих центры обслуживания и зоны отдыха, рассматривается генпланом как зона активной реконструкции для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего жилого фонда, так и с его реконструкцией и перепрофилированием.

Генеральный план ГП-1

В восточной части станицы в проектируемом жилом микрорайоне на участке между двумя линиями электропередач предлагается размещение бани с прачечной и химчисткой.

В живописном месте станицы на территории, прилегающей к реке, проектом размещается место отдыха населения с устройством пляжа, где предусматривается строительство только легких разборных сооружений для обслуживания и отдыха (сезонно) с учетом характера горной реки.

Функциональное зонирование предполагает вынос ряда производственных предприятий из жилой зоны. Но, исходя из реальных условий и низкого класса вредности, учитывая права собственников и степень капитальности застройки (а также для сохранения рабочих мест), генпланом сохраняются на расчетный срок территории действующих предприятий. Для их функционирования  собственникам необходимо выполнить ряд мероприятий, предотвращающих негативное воздействие на прилегающую жилую и общественно-деловую застройку, и доведение размера санитарно-защитных зон до границ своей территории. Это проекты СЗЗ, экологические паспорта и т.п., использование современного оборудования, исключающего шумовое, химическое, пылевое и прочие виды отрицательных воздействий на окружающую среду.

Ряд предприятий на территории станицы не функционируют, поэтому нами предлагается следующее их использование:

- На ул. Ленина гаражи – рекомендуется использование для размещения предприятия 5 класса;

- Полуразрушенный консервный завод – для реализации двух инвестиционных проектов: предприятия по производству натуральных соков, предприятия по первичной переработке лекарственных трав, продуктов пчеловодства, сельхозпродукции.

- База лесничества – проектом восстанавливается по прямому функциональному назначению.

Проектом предусмотрено размещение базы ГО и ЧС с пожарным депо с учетом нормативного радиуса обслуживания и требований приложения 7 НПБ 101-95 на свободной от застройки территории восточной окраине Передовой в проектируемом микрорайоне.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Передовского сельского поселения.

Реконструкцию и благоустройство существующей застройки необходимо проводить с учетом степени износа жилого фонда и состояния территории.

5.2. Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Передовского сельского поселения применительно к территории станицы Передовой - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон в границах населенного пункта, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории станицы;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон населенного пункта;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития станицы.

Функциональное зонирование территории населенного пункта предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на проектируемой территории;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Передовское сельское поселение применительно к территории станицы Передовой:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зон с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Территория станицы Передовой состоит из следующих функциональных зон:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

5.2.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенного пункта и представлена в основном территориями существующей и проектируемой 1 – 2-х. этажной индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального,

культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания,

автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Проектом не лимитируется жесткое зонирование по этажности. Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, шумовой зоне от межмуниципальной автодороги установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.2.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения станицы Передовой и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Жилищное строительство в рамках реализации генерального плана станицы Передовой предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в административных границах.

Строительство нового жилого фонда обеспечит возможность ускоренного социально-экономического развития населенного пункта, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности населения общей площадью на человека.

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Жилая застройка, попадающая в санитарно-защитную зону от предприятий, генеральным планом предлагается к постепенному выносу по мере износа жилых домов и размещение в жилых зонах, экологически благоприятных для проживания.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда составит 3,92 тыс. м2, в т.ч.:

- жилые дома, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий  – 3,1 тыс. м2 . Численность проживающих – 167 человек;

- жилые дома признанные ветхими и аварийными – 0,82 тыс. м2

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана сохраняемый жилищный фонд составит 69,29 тыс. м2 или 94,6 % от существующего жилищного фонда.

На территории проектируемой застройки предусмотренной генеральным планом предлагается строительство жилых домов средней площадью не менее 96 м2. При коэффициенте семейности 3, объем нового индивидуального жилищного строительства может составить 26,78 тыс. м2, расселяемое население 837 чел.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом:

-  динамики средней жилищной обеспеченности по Отрадненскому району за последние 5 лет (коэффициент роста за 5 лет составил 0,1 м2 в год);

- достигнутого уровня обеспеченности жильем.

Основные положения проектирования жилищного фонда на перспективу:

- жилищное строительство проектом предусматривается в основном на территориях с низкоплотной застройкой,

- средняя обеспеченность на одного человека в проектируемых жилых домах принята 32 м2,

- существующая средняя жилищная обеспеченность в среднем станице составляет в настоящее время 18,6 м2 на человека.

Генеральным планом предлагается доведение жилищной обеспеченности существующего населения при сохранении существующего темпа роста средней жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 20,6 м2  на человека. Улучшение жилищных условий существующего населения предполагается путем реконструкции, предусматривающей различные варианты, включающие уширение корпусов зданий, достройку дополнительных секций, надстройку новых этажей и мансард. При реализации данных мероприятий жилой дом конструктивно увеличивает жилую площадь.

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 11.

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на проектные этапы генерального плана

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 73,21 | 83,41 | 104,19 |
| 2 | Население | чел. | 3969 | 4165 | 4595 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 18,6 | 19,9 | 22,7 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,82 | 3,92 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 72,39 | 69,29 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 11,02 | 34,9 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 1,1 | 1,7 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда станицы Передовой с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 104,19 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 34,9 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 11,02 тыс. м2), что позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность в среднем по поселения до 22,7 м2/чел.

Улучшение жилищных условий граждан возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

5.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями станицы и хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне могут располагаться объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

5.2.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенного пункта; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Функциональное зонирование предполагает вынос ряда предприятий из жилой зоны. Но, исходя из реальных условий и низкого класса вредности, учитывая права собственников и степень капитальности застройки (а также для сохранения рабочих мест), генпланом сохраняются на расчетный срок территории действующих предприятий: база Отрадненского лесничества, база ООО «Васюринский мясокомбинат», производство лекарственных трав, ООО «Хлебозавод Отрадненского РайПО», мебельный цех, цех по переработке молока, зерноток, частная ферма по содержанию свиней и КРС, МТФ.

Но при этом для сохранения предприятий собственникам необходимо выполнить ряд мероприятий, предотвращающих негативное воздействие на прилегающую жилую и общественно-деловую застройку, и доведение размера санитарно-защитных зон до границ своей территории. Это проекты СЗЗ, экологические паспорта и т.п., использование современного оборудования, исключающего шумовое, химическое, пылевое и прочие виды отрицательных воздействий на окружающую среду.

Ряд предприятий на территории станицы не функционируют, поэтому нами предлагается следующее их использование:

- На ул. Ленина гаражи – рекомендуется использование для размещения предприятия 5 класса;

- Полуразрушенный консервный завод – для реализации двух инвестиционных проектов: предприятия по производству натуральных соков, предприятия по первичной переработке лекарственных трав, продуктов пчеловодства, сельхозпродукции.

- База лесничества – проектом восстанавливается по прямому функциональному назначению.

К восстанавливаемым и реконструированным производственным объектам, расположенным на территории станицы Передовой, находящихся вблизи от жилой зоны, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду  и сокращения СЗЗ до границ их территорий.

На территории производственных зон в станице разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 4-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Перспективное экономическое развитие поселения связано с освоением предложений с области развития производственных комплексов, позиционированных районом, как инвестиционные проекты районного значения, а именно: завод по розливу минеральной воды на основе месторождения минеральных вод «Медуница» на северной окраине Передовой, предприятие по производству натуральных соков из дикорастущих яблонь, груш, алычи в ст. Передовой, предприятия по первичной переработке лекарственных трав, продуктов пчеловодства, сельхозпродукции на основе бывшего пищекомбината Отрадненского лесхоза» в центре ст. Передовой.

Жилая застройка, прилегающая к сохраняемым предприятиям в Передовой и расположенная в СЗЗ, подлежит постепенному выносу.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

5.2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории проектируемого автопавильона.

5.2.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах границ станицы Передовой располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границы станицы, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.2.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Рекреационная зона станицы Передовой  представлена проектируемыми парками, скверами, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, зонами отдыха на берегу реки Уруп.

5.2.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах станицы Передовой отсутствуют зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

5.2.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

К зоне специального назначения станицы относятся территории существующего закрытого кладбища традиционного захоронения в станице Передовой и его санитарно-защитной зоны.

Территория для нового кладбища отведена проектом в границах центра поселения с учетом санитарных нормативов в юго-западной части Передовой.

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон на территории станицы выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территории населенного пункта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по категории разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальный из нормируемых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории станицы Передовой особо охраняемые территории отсутствуют.

4.Зоны охраны объектов историко-культурного наследия используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории станицы Передовой исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе настоящего проекта, располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 12

| № пп | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос. списку | Решение о пост. на государ. охрану | Категория. ист.-культ. значения | Вид памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Передовая |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание, где помещался первый ревком станицы Передовой, 1918г. | ст-ца Передовая, ул. Белорусовой, 10 | 2573 | 63 | Р | И |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Передовая, парк | 2574 | 63 | Р | И |
|  | Земляное укрепление "Застава" времен Кавказской войны, 1850-е годы | ст-ца Передовая, 6 км к западу от станицы | 2575 | 63 540 | Р | И |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1954г. | ст-ца Передовая, парк | 2603 | 63 | Р | МИ |

В 1992 г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края было выполнено дешифрирование аэрофотоматериалов и нанесение выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Отрадненского района.

На территории станицы Передовой выявлено два памятника археологии, представленных курганными могильниками – их перечень приведен в таблице 13.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии), расположенных на территории станицы Передовой

Таблица 13

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Рас-по-ло-же-ние па Мят-ни ка на схе ме (№ лис-та) | Но-мер по государственному спис-ку | № кур-га-на в группе | Вы-со-та кур гана м | Диаме-тр кур гана м | Ох-ранная зона кур-га на м | Ре-шение о пос-тановке на гос. охра-ну | Ка тегория исто ри ко-ку льтурно го зна чения | Наименование пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселение «Пикет» | ст.Передовая, 0,6км кюго-востоку от южной окраины станицы, р. Уруп, правый берег реки, балка Первая Сухая | 11 | 2541 |  |  | 40х60 | 500 | 540 | Р |  |
| 2 | Поселение "Большой Бекет" | ст-ца Передовая, 2,0 км к юго-востоку гот центра станицы | 11 | В |  |  |  | 500 | 549-п |  | СПК им. Мичурина |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

На территории станицы источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и установленных охранных зон нет.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

На территории Передовского сельского поселения находятся месторождения гипса и источников минеральной воды. В границах проектируемой территории - границах населенного пункта станицы Передовой – места залегания полезных ископаемых отсутствуют.

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отображены на чертеже графических материалов проекта ГП-4.1«Схема ограничений использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера».

Перечень факторов возможного возникновения чрезвычайных ситуаций приведен в разделе 1.10 настоящей пояснительной записки.

Проектные границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме ограничений использования территории, схеме ограничений использования территорий с границами территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера утверждаемой части проекта, существующие - на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию генерального плана.

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий станицы Передовой. Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах для обеспечения услугами проектной численности населения.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- завершение строительства культурно- развлекательного центра со спортивным залом;

- реконструкция гостиницы;

- строительство крытого рынка;

- благоустройство и озеленение существующих мест массового отдыха и посещений - парков, бульваров, общественного центра Передовой, проектируемого парка;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий реки Уруп;

- благоустройство и озеленение улиц и дорог на существующей территории станицы.

В жилищной сфере:

Перспективный прирост численности населения на 1 очередь строительства составит 196 человек или 65 семей.

Прогнозные объемы нового жилищного строительства на 1 очередь до 2020 года с учетом сохраняемого фонда определены в размере 83,41 тыс. м2 общей жилой площади.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемых производственных зон станицы, реконструкция и восстановление существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий;

- В соответствии со стратегией развития муниципального образования Отрадненский район реализация инвестиционных проектов, прежде всего – предприятия по производству натуральных соков из дикорастущих яблонь, груш, алычи и предприятия по первичной переработке лекарственных трав, продуктов пчеловодства, сельхозпродукции на основе бывшего пищекомбината Отрадненского лесхоза;

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередная реконструкция бани с размещением прачечной и химчистки в станице Передовой, а также мероприятия по инженерному обеспечению станицы.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в станице Передовой представлен в таблице 14.

СКБ ст. Передовая таб. 14

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

5.5. Развитие транспортной инфраструктуры

5.5.1 Внешний автомобильный транспорт

Административный центр Передовского сельского поселения – станица Передовая – связана с другими населенными пунктами поселения, района и края автодорогой ст-ца Отрадная-ст-ца Удобная-х.Ильич межмуниципального значения III –IV технической категории.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Дорога межмуниципального значения имеет твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта. Она пересекает жилую зону станицы Передовой в направлении северо-восток – юго-запад. Для оздоровления санитарно-экологического состояния жилой застройки, расположенной в нормативной СЗЗ в размере 50 м. от проезжей части, проектом рекомендуется выполнить соответствующие мероприятия – устройство шумозащитных экранов, озеленение специальными породами деревьев и т.п.

На пересечении въездной улицы Ленина и ул. Базарной проектом предлагается размещение автопавильона местных сообщений с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта. В качестве пассажирского массового транспорта в селе на перспективу остается автобус и маршрутное такси.

Мероприятия по усовершенствованию сложившейся транспортной схемы поселения затрагивают в основном структуру внутристаничных улиц и дорог.

Развитие внешних автомобильных дорог Передовского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

- необходимость устройства производственной дороги для обслуживания каръеров гипса и доставки сырья на территорию завода, проектируемого к северо-западу от ст. Удобной, минуя жилую и курортную застройку Передовского и Удобненского поселений – несмотря на наличие сложного рельефа, множества горных рек и балок;

- строительство автодороги регионального значения (в соответствии с разработанной схемой территориального планирования МО Отрадненский район) от станицы Передовой в юго-восточном направлении на Карачаевск;

- строительство автодороги местного значения с асфальтовым покрытием от х. Ильич до х. Байбарис с устройством моста через реку Уруп;

- приведение технического уровня существующих участков дорог в соответствие с расширением транспортного парка и ростом транспортных потоков, в том числе в связи в развитием туристической сферы в поселении;

- создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих территорий, которые являются органичным развитием сложившейся транспортной структуры и нуждаются в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых улиц и дорог в перспективном жилом районе.

    - Сеть внутренних улиц и дорог

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы Передовой, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся транспортной структуры с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в проектируемых микрорайонах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь поселения с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке (жилые улицы); по этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- проезды, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах квартала с улицами.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в зоне скопления людей в общественных центрах, местах массового отдыха, промышленных зонах и т. д., а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Транспортная схема ГП-3

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Поселковой дорогой служат участки улиц Ленина и Красной. Главной улицей станицы является ул. Красная,

В существующем общественном центре станицы, а также в центрах новых жилых микрорайонов выделяется пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся участки улиц Ленина, Белоруссовой, Красной и Больничной. Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется основная пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами. Классификация улично-дорожной сети станицы показана на схеме развития транспортной инфраструктуры, чертеж ГП-3.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых микрорайонах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках должно быть выделено не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.) на территории, предусмотренной для организации придорожного сервиса вдоль межмуниципальной автодороги на въезде и выезде из Передовой.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

5.6. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Передовского сельского поселения применительно к территории станицы Передовой является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется размещение пожарного депо на 2 автомашины в станице Передовой согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 для обслуживания всех населенных пунктов поселения.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.7. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

В настоящее время в станице Передовой мусор вывозится на две стихийные неусовершенствованные свалки, расположенные на западной окраине и в юго-восточной части станицы Передовой. Эти территории подлежат рекультивации с дальнейшим использованием для нужд муниципального образования.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории станицы в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Отрадненский район» на территории района на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. На основании закона Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработка проектной документации на обустройство полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта должны быть выполнены в течение 2010-2012 г.г., строительство вышеназванных комплексов – до 2013 года.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне, временно располагаемом к западу от станицы Передовой на расстоянии 1 км.

В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса районного значения территория усовершенствованной свалки ТБО будет в свою очередь переоборудована в пункт первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Очистка станицы Передовой должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для вывоза отходов мусоровозов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды».

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Отрадненский район.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

5.8. Проектный баланс территории

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 1727,38 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 755,76 | 43,75 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 681,34 | 39,44 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на первую очередь | га | 28,45 | 1,65 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на расчётный срок | га | 37,82 | 2,19 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 8,15 | 0,47 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 7,08 | 0,41 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 4,66 | 0,27 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 2,42 | 0,14 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 27,67 | 1,60 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 5,95 | 0,34 |
|  | - проектируемая производственная территория | га | 1,65 | 0,09 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 20,07 | 1,17 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 159,85 | 9,25 |
|  | - дороги, проезды | га | 159,85 | 9,25 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 177,25 | 10,27 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 13,25 | 0,77 |
|  | - территория лесонасаждений | га | 133,72 | 7,74 |
|  | - территория стадиона | га | 1,61 | 0,09 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 17,89 | 1,04 |
|  | - водные территории | га | 9,69 | 0,57 |
|  | - территория пляжа | га | 1,09 | 0,06 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 596,22 | 34,51 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 19,93 | 1,15 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 3,55 | 0,21 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 3,55 | 0,21 |

5.9. Основные технико-экономические показатели

Таблица 16

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 1727,38 | 1727,38 |
| 1.1.1. | Жилая зона | га | 686,44 | 755,76 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 681,34 | 681,34 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на первую очередь | га | - | 28,45 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на расчётный срок | га | - | 37,82 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 5,10 | 8,15 |
| 1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 4,61 | 7,08 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 4,12 | 4,66 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,49 | 2,42 |
| 1.1.3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 8,35 | 27,67 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 8,35 | 5,95 |
|  | - проектируемая производственная территория | га | - | 1,65 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 20,07 |
| 1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 124,45 | 159,85 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 124,45 | 159,85 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 126,73 | 177,25 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 1,66 | 13,25 |
|  | - территория лесонасаждений | га | 113,74 | 133,72 |
|  | - территория стадиона | га | 1,61 | 1,61 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения (в водоохранной зоне) | га | - | 17,89 |
|  | - водные территории | га | 9,69 | 9,69 |
|  | - территория пляжа | га | - | 1,09 |
| 1.1.6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 773,25 | 596,22 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 19,93 |
| 1.1.7. | Зона специального назначения | га | 3,55 | 3,55 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 3,55 | 3,55 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 3969 | 4595 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел./% | 705/17,76 | 984/21,4 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1861/46,89 | 2477/53,9 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 1403/35,35 | 1134/24,7 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 73,21 | 104,2 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 3,92 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 34,9 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 18,6 | 19,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 70 | 265 |
|  | на 1000 человек | мест | 17,6 | 57,7 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 657 | 750 |
|  | На 1000 человек | мест | 165,5 | 163,2 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения | мест | 80 | 80 |
|  | на 1000 человек |  | 20 | 17 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену | 65 | 89 |
|  | на 1000 человек | посещ. в смену | 16,4 | 19,4 |
| 4.5. | Больничные учреждения | коек | 20 | 66 |
|  | на 1000 человек | коек | 5,0 | 14,4 |
| 4.6. | Магазины розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 777,5 | 1396 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 196 | 304 |
| 4.7. | Предприятия общественного питания всего | п. мест | 0 | 191 |
|  | на 1000 человек | п. мест | 0 | 42 |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | р. мест | 4 | 34 |
|  | на 1000 человек | р. мест | 1 | 7 |
| 4.9. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 260 | 513 |
|  | на 1000 человек | мест | 65 | 112 |
| 4.10. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 640 | 1641 |
|  | на 1000 человек | м2 | 161 | 357 |
| 4.11. | Бассейны | м2 зерк. воды | 0 | 125 |
|  | на 1000 человек | м2 зерк. воды | 0 | 27 |
| 4.12. | Гостиницы – всего | мест | 0 | 28 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 6 |
| 4.13. | Бани – всего | мест | 0 | 36 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 8 |
|  | Прачечные – всего | кг/смену | 0 | 279,2 |
|  | на 1000 человек | кг/смену | 0 | 61 |
| 4.14. | Химчистки – всего | кг/смену | 0 | 16,3 |
|  | на 1000 человек | кг/смену | 0 | 4 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км |  |  |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 20,07 |
| 7.2 | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 17,89 |
|  | Водная территория | га | 9,69 | 9,69 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ: | ед. | 1 | 2 |
|  | Существующих, в том числе закрываемых; -закрытых | ед. ед. ед. | 1 | 1 1 |

Юрист Передовского сельского

поселения Отрадненского района	О.Н. Радченко